管路壁面カラーマップ生成
検証プログラム 改修仕様書

真横3方向撮影構想／2方向PoC － 現行オリジナルソース改修仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書版 | Ver. 0.4 rev3 |
| 作成日 | 2026-09-17 |
| 対象PoC | 3方向構想のうち2方向を用いた壁面カラーマップ位置合わせ・合成検証 |
| 基準ソース | main_twopass.py / camera_estimation.py / feature_matching.py / feature_matching_cylindrical.py |
| 撮影前提 | pitch=90°、roll=0°/120°/240°、基準実効半画角約72.0°（全画角約143.9°） |
| 改修方針 | 現行オリジナルを回帰基準として保全し、正面撮影用の環状ROI／全周帯投影はPoC主経路から外す。側方撮影用の矩形ROI＋valid mask、部分(z,θ)パッチ投影、run基準姿勢、best-view合成を検証用entry／追加クラスで実装する。 |

本書の位置付け Ver.0.3を、正面撮影の暗黙前提の監査結果を踏まえて改訂した。真横撮影では「環状ROI→全周帯」から「矩形ROI→部分(z,θ)パッチ」へ投影方式を変更し、消失点・暗部中心・消失点用輝度判定をPoC経路から廃止する。

0. 改訂履歴・今回の確定事項

| 版 | 主な内容 |
| --- | --- |
| 0.1 | 2方向別走行・A/C推定モード・共同z補正・元動画再投影の基本仕様を定義。 |
| 0.2 | 画質優先基準を「フレーム中心」から「カメラ－壁面距離 d_wall 最小」へ変更。 |
| 0.3 | 撮影条件を pitch=90°、roll=0°/120°/240° の3方向構想へ変更。PoCはそのうち2方向。実効半画角は当初概算約70°（全画角約140°）、公称担当幅120°として検討。 |
| 0.4 | 正面撮影前提を監査。環状ROI→矩形ROI、リング→全周帯→部分2Dパッチ投影へ変更。VP／暗部中心／VP用輝度判定・VP専用フィルタをPoC経路から廃止。物理レンズFOVと実用トリムを分離し、側方投影ではカメラ位置の前後両側zを許容。 |
| 0.4 rev3 | キャリブレーション fx=343.9361312858878 px、image_height=1080 px、colormap.outer_radius_ratio=0.8 を基準に実効半画角71.97°、全画角143.93°を導出。公称120°に対する理論余裕を片側11.97°、隣接Run理論重複を23.93°へ更新。 |

0.1 今回の変更で変わるもの

• 撮影方向の前提を「前方から約60°の斜視」から「管軸に対して90°の真横」へ変更する。

• 最終構想は roll=0°（真上）、120°（右下）、240°（左下）の3方向。PoCではこの3方向のうち任意の2方向をconfigで選択する。

• run別の姿勢基準値を導入し、roll/pitch/yawのhard bound・center priorを0°中心ではなく各runのreference中心にする。

• roll=240°は角度周期境界を跨ぐため、角度差は必ずwrapして評価する。内部表現は[-180°,180°)等に正規化してよいが、物理指定0°/120°/240°との対応を保持する。

• 基準実効半画角はキャリブレーション値と現行colormap.outer_radius_ratioから約72.0°と算定する。公称担当幅は中心±60°＝120°とし、理論余裕は片側約12.0°。2～3°程度の姿勢振動後も実重複・実余裕が十分残ることをcoverageで確認する。

• 正面撮影用の「画像中心を軸とする環状ROI→360°全周帯」投影をPoC主経路から外し、真横撮影用の「矩形ROI＋valid mask→部分(z,θ)パッチ」投影へ変更する。

• 消失点推定に連なる画像輝度判定、暗部抽出、暗部重心、VP平滑化、VP由来姿勢拘束、VP専用特徴点フィルタはPoC経路では使用しない。

• 特徴点抽出の有効領域を中心半径によるドーナツ状フィルタから、側方撮影用矩形ROI＋valid maskへ変更する。

• 物理カメラモデル（キャリブレーション済み魚眼intrinsics）と、外周トリミング後の基準実用画角約143.9°（概略144°）を別設定として管理する。実用画角を焦点距離算出へ流用しない。

• 円筒座標Matcherは姿勢0・前方z範囲の正面撮影前提が強いため、PoC主経路では使用しない。

0.2 今回の変更で変わらないもの

• PoCの基本アーキテクチャ（各動画独立解析 → 仮部分展開図 → 2Run位置合わせ → 元動画から最終再投影）は変更しない。

• OCR距離推定およびz方向の現行制約ロジックは原則として維持する。

• ORB/Lowe比率、魚眼pixel→ray、ray→world、ray→円筒交点、最終(z,θ)座標という汎用幾何は再利用する。消失点系は再利用対象としない。

• 特徴点の個別対応を直接ワープ量にせず、RANSAC＋ロバスト最適化で少数パラメータ／滑らかな補正関数を推定する。

• 画質の第一指標はd_wall最小。gamma（光軸からの角度）は有効領域・外周トリミング確認および同等候補の補助指標に留める。

• 最終画像は仮展開図を再変形せず、登録結果を使って元動画から直接再投影する。

1. 目的・スコープ

本改修は、同一管路をカメラ方向を変えて複数回走行して撮影し、各壁面位置について可能な限り短い撮影距離の元画素を採用することで、従来の前方魚眼撮影より高画質な管路壁面カラーマップを生成できるかを検証するものである。

最終構想では3方向撮影により360°を構成するが、今回のPoCでは3方向のうち2方向のみを使用し、別走行2動画の位置・姿勢推定、共通座標への登録、重複領域の整合、最良画素選択、元動画再投影による合成品質を検証する。360°完成はPoCの必須成果としない。

1.1 撮影の物理条件

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 管路軸に対するカメラ向き | pitch（チルト）=90°。光軸を管路軸と直交する真横方向へ向ける。 |
| 円周方向 | roll（ローリング）=0°（真上）、120°（右下）、240°（左下）の3方向を最終構想とする。 |
| PoC使用Run | 上記3方向のうち2方向。組合せは固定せずrun設定で選択する。 |
| 実効画角 | 現行キャリブレーション＋colormap.outer_radius_ratio=0.8から、基準実効半画角 約72.0°、全画角 約143.9°（概略144°）。 |
| 公称担当幅 | 各Runの中心方向から±60°＝120°。 |
| 理論余裕 | 基準実効±72.0°に対し公称±60°なので理論上は片側約12.0°。姿勢振動・偏心・矩形ROIの実形状を含め、実測coverageで5°以上の余裕を確認する。 |
| 隣接Runの重複 | 基準実効143.9°－中心間隔120°＝理論約23.9°（概略24°）。登録用の特徴点はこの重複領域を主に利用する。 |
| 対象管径 | 実運用100～800 mm。初期PoCは250 mm管路。 |

図1  3方向撮影の公称担当幅と実効視野（PoCでは任意の2方向を使用）

幾何上の意味 カメラが管中心付近にありpitch=90°で真横を向く場合、同一z断面の壁面点は基準として円周方向約±72°まで実効視野に入り得る。これらの点はカメラzが壁面zと一致する瞬間に撮影距離が最小となる。したがって「真横付近を有効視野内へ入れる」という今回の目的とd_wall最小選択が整合する。

1.2 角度名称の取り扱い

本書のpitch=90°、roll=0°/120°/240°は撮影時の物理条件を表す。現行ソース内部のorientation=[roll,yaw,pitch]の回転順序・符号と完全に一致するかは、CoordinateTransformer／カメラモデルの合成テストで確認する。実装では「物理方向」を正とし、内部角度値は確認結果に基づいて設定する。

重要 特にroll=240°は内部表現では-120°と等価である。center prior、hard bound、ログ上の基準偏差は単純減算ではなくwrap_angle(現在角－基準角)で評価する。

2. 現行オリジナルプログラムの構造と改修点

現行 main_twopass.py は CameraState(position=[x,y,z], orientation=[roll,yaw,pitch]) を保持し、Phase1でVP/OCR制約、Phase2で特徴点抽出・移動量推定・カラーマップ投影を実行する。今回のPoCでは2-passという骨格とOCR・特徴点・円筒交点の汎用処理を継承する一方、正面撮影固有のVP系列、環状ROI、リング→全周帯投影、姿勢0中心制約は主経路から外す。camera_estimation.py の estimate_motion_flexible() は推定対象切替の基盤として拡張する。

| 現行箇所 | 現行動作 | 改修仕様 |
| --- | --- | --- |
| main_twopass.py::_compute_constraints_phase1() | compute_frame_constraints()でVPとOCRを一括計算し、VP系列では暗部中心・明るさ判定等も利用する。 | PoCではOCR-only経路を新設。画像の明るさ判定、暗部抽出／重心、VP検出・平滑化・VP由来探索範囲は呼び出さない。legacy関数は既存回帰のため残してよい。 |
| main_twopass.py::_generate_colormap_phase2() | 正面撮影前提の姿勢・投影条件でフレームをカラーマップへ統合。 | run_referenceで姿勢初期化。側方矩形ROIから各画素をray→円筒交点へ変換し、部分(z,θ)パッチとして蓄積する新経路へ分離。 |
| main_twopass.py::_process_frame_pair_with_constraints() | estimate_motion_flexible()後に_constrain_camera_pose()で最終制約。 | A/C検証モード、center prior、run_referenceを渡す。 |
| camera_estimation.py::estimate_motion_flexible() | VP無効時yaw_base=fixed_yaw、phi_base=fixed_pitch。yaw2=yaw_base+dyaw、pitch2=phi_base+dpitch。 | 相対更新はyaw2=yaw_0+dyaw、pitch2=pitch_0+dpitchへ変更。fixed値はrun reference／prior基準として扱う。 |
| camera_estimation.py::_constrain_camera_pose() | x/yは0中心。rollは[-max_roll,+max_roll]、VP無効時yaw/pitchも0中心。 | x/yは0中心を維持。roll/yaw/pitchはrun_ref±最大偏差でクリップ。角度差はwrap。 |
| ColorMapGenerator系 | 正面撮影の環状領域を前提とした現行投影・統合方式を利用している可能性がある。 | 現行の環状ROI→全周帯ロジックをそのまま流用しない。共通幾何関数のみ再利用し、側方矩形ROI→部分(z,θ)パッチ、signed z coverage、d_wall最小best-viewを実装する。 |
| feature_matching.py | 中心からのradius_min/radius_maxで特徴点を環状領域へ限定。 | PoCは矩形ROI＋valid maskでORB検出／選別する。中心半径フィルタは使用しない。max pixel displacementは側方近距離映像で再調整する。 |
| feature_matching_cylindrical.py | z=0..z_range、x=y=yaw=pitch=0等の正面撮影前提を持つ円筒変換／VPフィルタを含む。 | PoC主経路では無効化。真横姿勢対応を別途実装・検証するまでは使用しない。 |
| camera_estimation.py::暗部／輝度系 | detect_dark_region_centroid()等で暗部抽出・明るさ判定を行い、消失点／yaw・pitch推定へ使用。 | PoCでは一切呼び出さない。将来の露出／水滴／曇り画質評価とは別機能として扱う。 |

2.1 現行コードで特に修正が必要な0°中心制約

現行 main_twopass.py のPhase2では、droll/dyaw/dpitchの累積boundsを0°中心で生成する分岐がある。このままではroll=120°/240°、pitch=90°の撮影姿勢を正しく扱えない。PoCでは各runのreferenceを中心とする偏差制約へ置換する。

droll_lower = max(-max_droll_step, roll_ref - max_roll_dev - current_roll) droll_upper = min(+max_droll_step, roll_ref + max_roll_dev - current_roll) dyaw_lower = max(-max_dyaw_step, yaw_ref - max_yaw_dev - current_yaw) dyaw_upper = min(+max_dyaw_step, yaw_ref + max_yaw_dev - current_yaw) dpitch_lower = max(-max_dpitch_step, pitch_ref - max_pitch_dev - current_pitch) dpitch_upper = min(+max_dpitch_step, pitch_ref + max_pitch_dev - current_pitch)

上式は概念式であり、実装時は角度周期境界を考慮する。特にroll=240°を-120°へ正規化する場合、bounds生成前にrun referenceとcurrentを同一連続表現へアンラップするか、偏差空間でboundsを作る。

2.2 正面撮影の暗黙前提監査と撤去方針

現行ソースを真横撮影へ転用する際、明示的なVP処理以外にも正面撮影を暗黙に仮定する箇所がある。PoCでは下表を設計上のチェックリストとし、正面前提が残ったまま側方投影へ混入しないようにする。

| 対象 | 現行の暗黙前提 | PoC方針 |
| --- | --- | --- |
| 消失点系列 | 画像中心付近の暗部・明るさから管軸方向を推定。 | 廃止。OCR距離のみ残す。暗部中心・輝度判定・VP平滑化・VP拘束は非実行。 |
| 特徴点有効領域 | 画像中心を基準にmin/max radiusでドーナツ領域を採用。 | 矩形ROI＋valid maskへ置換。ROI外およびトリム外はORB入力から除外。 |
| 円筒Matcher | 姿勢0、z=0..z_range、放射状画像配置を前提。 | PoCでは不使用。通常フレーム座標のORBマッチを利用。 |
| フレーム投影 | リング状管壁を360°帯へ展開する正面視のデータ流。 | 矩形ROIの各画素を3D ray化し、円筒交点(z,θ)へ投影して部分2Dパッチを形成。 |
| z方向範囲 | カメラより前方側のみを扱う実装が存在する可能性。 | 側方視ではz_camより手前／奥の両方を許容。交点のworld zで決め、相対zの符号を制限しない。 |
| FOVとトリム | レンズFOVと有効半径を同一パラメータで扱いやすい構造。 | intrinsics/focal lengthとusable ROI/FOVを分離。基準半画角約72°は現行colormap.outer_radius_ratio=0.8とキャリブレーションfxから導出するトリム条件であり、レンズモデル変更ではない。 |
| 未観測画素 | 黒画素と未観測の区別が曖昧になり得る。 | valid/filled maskを必須化し、黒い管壁と未充填を区別。 |
| 姿勢表現 | 0°近傍のEuler角を想定した制約・最適化。 | run reference中心へ変更。pitch=90°近傍の回転順／特異性を合成テストし、必要なら基準回転＋微小回転表現へ切替。 |

重要：今回の「矩形→矩形」は概念上の切り出し形状を示す。実装は矩形画像を単純なアフィン変換で貼るのではなく、ROI内の各画素を魚眼モデルでray化し、姿勢を適用して円筒交点を求める。したがって姿勢振動時のパッチ境界は厳密な長方形とは限らない。

図2  投影方式の変更：正面の環状ROI→全周帯から、真横の矩形ROI→部分(z,θ)パッチへ

3. 改修後の全体処理フロー

| 段階 | 処理 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| V0 | Run設定読込 | PoCで使用する2方向、物理姿勢、内部run reference、画角・トリム条件を確定。 |
| V1 | 各動画独立解析 | OCR-only距離＋矩形ROI内の特徴点により各フレームの位置・姿勢を推定。A/Cモード比較を可能にする。 |
| V2 | 側方パッチ投影 | 矩形ROIの各画素を魚眼ray→world→円筒交点へ変換し、部分(z,θ)、d_wall、gamma、valid maskを算出。z_cam前後を許容。 |
| V3 | 仮部分展開図 | 各Run単独で部分(z,θ)パッチをd_wall最小で蓄積し、登録用部分展開図とprovenanceを生成。 |
| V4 | 2Run登録 | 重複領域を特徴点マッチングし、RANSAC→robust最適化で共通z・θ座標へ補正。 |
| V5 | 最終候補再評価 | 登録結果を適用して元動画を再読込し、最終座標ごとに最良候補を選択。 |
| V6 | 最終合成 | 元動画画素から直接最終マップを生成し、採用元run/frame/u/v/d_wall等を保存。 |

4. Run設定・初期姿勢

4.1 最終3方向構想とPoC選択

| Run候補 | 物理pitch | 物理roll | 意味 | PoC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | 90° | 0° | 真上方向 | 3方向のうち選択可能 |
| R120 | 90° | 120° | 右下方向 | 3方向のうち選択可能 |
| R240 | 90° | 240° | 左下方向 | 3方向のうち選択可能 |

PoCでは任意の2Runをrun_A/run_Bとして設定する。特定の組合せをコードへ固定しない。

4.2 run_reference

各Runは以下の基準状態を持つ。x_ref=y_ref=0を基本とし、yaw_refは基準0°、pitch_refは真横を表す90°、roll_refは選択した円周方向とする。ただし内部角度の符号・軸対応は合成テストで確定する。

run_reference = { "x_ref_mm": 0.0, "y_ref_mm": 0.0, "roll_ref_deg": <0 ¦ 120 ¦ 240>, "yaw_ref_deg": 0.0, "pitch_ref_deg": 90.0 }

4.3 初期化

• PoCではVPからinitial_yaw/initial_pitchを求めない。

• CameraStateの初期姿勢はrun_referenceを用いて設定する。

• z初期値およびz_positionsは現行OCR系列を継承する。

• roll=240°の内部値は必要に応じて-120°へ正規化するが、物理run_idとの対応を失わない。

5. フレーム間移動推定の改修

5.1 検証モードA

| 状態量 | 仕様 |
| --- | --- |
| x | 0固定 |
| y | 0固定 |
| roll | run別roll_refに固定 |
| z | 現行OCR制約＋特徴点で推定 |
| yaw | 推定。yaw_ref周辺へ弱いcenter prior |
| pitch | 推定。pitch_ref周辺へ最も弱いcenter prior |

Aは、x/y/rollを機械的に固定した安定基準モデルとする。roll_refは0°固定ではなく、R0/R120/R240ごとの撮影方向を用いる。

5.2 検証モードC

| 状態量 | 仕様 |
| --- | --- |
| x | 推定＋x_ref=0への最も強いcenter prior |
| y | 推定＋y_ref=0への強いcenter prior |
| roll | 推定＋run別roll_refへの中程度のcenter prior |
| z | 現行OCR制約＋特徴点で推定。center priorなし |
| yaw | 推定＋yaw_refへの弱いcenter prior |
| pitch | 推定＋pitch_refへの最も弱いcenter prior |

実機振動の影響度仮説 pitch > yaw > roll > y > x を反映し、正規化後の拘束強度は概ね x > y > roll > yaw > pitch の順から調整する。これは固定の合否基準ではなく初期チューニング方針とする。

5.3 center prior

state_new = state_current + delta r_x = S * (x_new - x_ref) / sigma_x_mm r_y = S * (y_new - y_ref) / sigma_y_mm r_roll = S * wrap(roll_new - roll_ref) / sigma_roll_rad r_yaw = S * wrap(yaw_new - yaw_ref) / sigma_yaw_rad r_pitch = S * wrap(pitch_new - pitch_ref) / sigma_pitch_rad residual = concat(feature_residual_mm, enabled_prior_residuals)

• priorは「各フレームの変化量を0へ抑える」のではなく、累積状態が基準から一方向へ雪崩れるのを防ぐ。

• 管路継ぎ目、クラック、堆積物、タイヤ傷等による短周期の実振動は残す。

• sigmaは実機で許容する振動幅。大きいほど拘束を弱くする。Sは特徴点残差との相対重み。

• least_squaresのlossは現行soft_l1を維持する。

5.4 estimate_motion_flexible()の必須修正

| 対象 | 現行 | 改修後 |
| --- | --- | --- |
| yaw更新 | yaw2 = yaw_base + dyaw | yaw2 = yaw_0 + dyaw |
| pitch更新 | pitch2 = phi_base + dpitch | pitch2 = phi_0 + dpitch |
| 非推定roll | fixed_rollへ戻す | モードAではrun別roll_refへ固定 |
| 残差 | 円筒交点距離のみ | 円筒交点距離＋有効なcenter prior残差 |
| 固定値の意味 | fixed_yaw/fixed_pitchが更新基準 | run reference／長期ドリフト抑制の基準 |

5.5 _constrain_camera_pose()の必須修正

現行のroll=[-max_roll,+max_roll]、VP無効時yaw/pitch=[-max,+max]という0°中心の最終防衛線を、run referenceからの最大偏差制約へ変更する。

abs(x_new - x_ref) <= max_x_dev abs(y_new - y_ref) <= max_y_dev abs(wrap(roll_new - roll_ref)) <= max_roll_dev abs(wrap(yaw_new - yaw_ref)) <= max_yaw_dev abs(wrap(pitch_new - pitch_ref)) <= max_pitch_dev

6. Phase1: OCR-only化と消失点系列の廃止

• 画像の明るさ判定、暗部抽出、暗部重心、消失点検出、VP平滑化、VP由来yaw/pitch探索範囲生成は、PoCではすべて実行しない。

• OCR読取、OCR系列の高精度化、z_positions、dz探索範囲、停止判定等の距離系は現行ロジックを維持する。

• compute_frame_constraints()等の既存VP/OCR共通経路を直接破壊せず、compute_distance_constraints_only()相当のOCR-only経路を追加する。既存の暗部・輝度・VP関数は回帰互換のため残してよいが、PoC entryからは呼び出さない。

• feature_based_vp、vp_circle_filter等のVP専用特徴点フィルタはPoC経路から廃止する。通常特徴点は側方矩形ROI＋valid maskのみで選別する。

• camera_estimation.py の brightness_check_enabled／detect_dark_region_centroid()／estimate_yaw_pitch_from_dark_region() 等はPoCでは未使用とする。

• 将来、白飛び・黒つぶれ・曇り・水滴・コントラスト等を画質スコアへ追加する場合は、VP用の明るさ判定を再利用せず、best-view用の独立した品質評価として設計する。

• 特徴点の最大pixel displacement等のしきい値は、真横かつ近距離で画像流が大きくなることを踏まえて実動画から再調整する。

7. 側方矩形ROI投影・投影可能領域・最良画素選択

7.1 側方矩形ROIから部分(z,θ)パッチへの投影

真横撮影では、1フレームから得られる壁面情報を「ドーナツ状の全周リング」ではなく「z方向×円周方向θの部分2Dパッチ」として扱う。入力側は矩形ROIで切り出すが、出力座標は各画素の幾何計算で決める。

• 入力フレームへ外周トリミング後のrectangular ROIとvalid maskを適用する。

• ROI内の各有効画素(u,v)を、キャリブレーション済み魚眼モデルでカメラ座標系の視線rayへ変換する。

• run reference＋推定姿勢を用いてrayをworld座標へ変換し、管路円筒との交点P_wallを求める。

• P_wallから既存規約の(z,θ)を計算し、d_wall=||P_wall-P_camera||を保存する。

• 側方視では同一フレーム内にz<z_camとz>z_camの双方が現れ得る。前方側だけにclipしない。

• ROI境界を最終マップ上の直線境界と仮定しない。各画素の投影結果からcoverageを生成する。

7.2 FrameProjectionMap

roi_rect : 使用する矩形ROI [x0,y0,x1,y1] source_valid_mask : ROI内のレンズ／トリム有効mask z_map[u,v] : 管路長手座標 [mm]（z_cam前後を許容） theta_map[u,v] : 管路周方向座標 [既存規約] distance_map[u,v] : カメラ光学中心～円筒壁面交点距離 d_wall [mm] gamma_map[u,v] : 光軸からの角度 [deg/rad] valid_mask[u,v] : ray・円筒交点・ROI・画像範囲等が有効

全フレーム分のfull mapを常時保存すると容量が大きいため、標準はcamera pose＋coverage summaryを保存し、必要時に再計算する。デバッグ時のみ選択フレームをNPZキャッシュ可能とする。

7.3 実効視野と公称担当領域

7.3.1 現行default_config／キャリブレーションからの基準実効視野

• camera.fov_degrees = 185.0°。これはレンズ公称値／非キャリブレーション時のフォールバック値であり、現行main_twopassはキャリブレーション値が有効な場合はfxを優先する。

• キャリブレーション: data/calibration/fisheye_recalibrated_20260217.json、fx = 343.9361312858878 px。対象画像の image_height = 1080 px。

• 画像高さ1080 pxに対する像円半径を r_image = 1080 / 2 = 540 px とする。

• カラーマップ生成の基準有効半径は colormap.outer_radius_ratio = 0.8 より r_usable = 540 × 0.8 = 432 px。

• 等距離射影 r = fγ より γ_usable = 432 / 343.9361312858878 = 1.25605 rad = 71.966°。したがって基準実効視野は半画角71.97°、全画角143.93°（仕様上の丸め値: 約72.0°／約143.9°、概略144°）とする。

• 参考: estimation.feature_matching.radius_max_ratio = 0.83 および estimation.feature_matching.cylindrical.outer_radius_ratio = 0.83 は、同じ基準半径・fxで半画角74.66°、全画角149.33°に相当する。ただしPoCの最終壁面採用範囲はcolormap側の0.8を基準とし、円筒MatcherはPoC主経路では使用しない。

以上より、従来の「半画角は概ね70°」という見積りは概算として妥当であった。以降は再現可能な基準値として約72.0°（全画角約143.9°）を使用する。側方用の矩形ROI＋valid mask導入後の実coverageは、この基準値を初期値として実画像で再確認する。

• カメラintrinsics／焦点距離は実レンズのキャリブレーション値を使用する。現行基準のusable half FOVは、キャリブレーションfxと画像半径、colormap.outer_radius_ratioから約71.97°（全画角約143.93°）と導出する。これはROI／mask条件として扱い、camera.fov_degreesや実用画角から焦点距離を再計算しない。

• 各Runの公称担当領域は物理円周方向でrun中心±60°。基準実効±71.97°との差は約11.97°/sideであり、姿勢振動・位置ずれ・登録用余白として扱う。

• 公称±60°は「最終候補を必ず切り捨てるhard mask」ではなく、設計上の担当目安とする。実際の採用可否はvalid maskとd_wallで判断し、実効余白も登録・穴埋めに利用できる。

• CoordinateTransformerのθ原点・増加方向は原則変更しない。ColorMapGeneratorの正面用環状投影ロジックは主経路から外し、側方投影mapperから既存θ規約へ接続する。

7.4 品質順位

同一の最終管路座標(z,θ)へ複数の元画素が投影できる場合、PoC第1版ではd_wallが最小の候補を優先する。真横撮影では壁面zとカメラzが一致する付近でd_wallが最小になるため、遠方斜視画素の採用を自然に避けられる。

| 優先 | 条件 | 処理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 候補がvalid mask外 | 不採用 |
| 2 | d_wallが既存bestより明確に短い | 新候補へ置換 |
| 3 | d_wallが同等（許容差内） | 既存維持を基本。必要に応じてgamma、sharpness等をタイブレークとして追加可能 |
| 4 | 候補なし | 未充填maskとして残す。無理な外挿はしない |

gamma最小を主目的にはしない。レンズ外周を除外した有効領域内に真横の壁面が十分入っていれば、主効果はd_wall短縮で得られる。

8. 2Run位置合わせ

8.1 PoC重複領域

隣接する2方向は中心差120°で、基準実効視野143.93°の場合、理論上約23.93°（概略24°）の周方向重複を持つ。この重複領域を仮部分展開図A/Bの特徴点登録に利用する。姿勢振動・trim mask・カメラ偏心により実重複幅は変化するため、固定24°ではなくcoverageの実測重なりから検索領域を決める。

8.2 登録方式

• 画像Aを絶対正解としてBだけを変形せず、A/B双方のz誤差を第三の共通物理座標へ補正する。

• 初段は一定Δz/ΔθのGlobal RANSACでインライア集合を抽出する。

• その後、RANSACインライアを主入力にsoft-L1/Huber相当で共同z補正を推定する。

• z補正は低自由度・滑らか・単調増加とし、個別誤マッチで局所大伸縮が起きない構造にする。

• θ方向はPoC第1版ではrunごとの定数オフセットを基本とし、系統的なz依存残差が確認された場合のみ将来拡張する。

Z_A(z) = z + delta_A(z) Z_B(z) = z + delta_B(z) E = E_match + lambda_ocr * E_ocr + lambda_smooth * E_smooth

9. 元動画からの最終合成

• 登録確定後、仮展開図を再ワープして最終画像を作らない。

• 元動画A/Bを再度順次デコードし、各フレームのposeと登録補正を使って最終共通(z,θ)へ直接投影する。

• 最終画素ごとにd_wall最小候補を更新する。

• 各画素のsource_run/source_frame/source_u/source_v/source_distance/source_gamma/source_scoreを保存する。

• 動画全体をメモリ保持せず、逐次処理＋best map更新で実装する。

10. 設定仕様

具体値は実験で決定するため、既存configとの後方互換を保ったままValidationConfig等へ追加し、コードへ直書きしない。

| 設定群 | 主項目 |
| --- | --- |
| validation | enabled, modes=[A,C], output_dir, cache_projection_maps |
| capture | usable_outer_radius_ratio=0.8, derived_usable_half_fov_deg≈71.97, nominal_sector_half_deg=60, required_margin_deg=5, roi_rect, valid_mask_path |
| run_A / run_B | video_path, physical_pitch_deg=90, physical_roll_deg, yaw_ref_deg, x_ref_mm, y_ref_mm, resolved_internal_orientation |
| center_prior | scale, sigma_x_mm, sigma_y_mm, sigma_roll_deg, sigma_yaw_deg, sigma_pitch_deg |
| hard_bounds | max_x_dev, max_y_dev, max_roll_dev, max_yaw_dev, max_pitch_dev |
| registration | z_search_margin_mm, theta_search_margin_deg, ransac thresholds, min_inliers, z_model |
| smooth_z | control_point_spacing_mm, lambda_ocr, lambda_smooth, max_correction_mm, max_local_scale_change |
| best_view | scoring=distance, distance_tie_tolerance_mm, tie_break(optional), save_top_k(optional) |
| camera_model | calibrated_fisheye_intrinsics / center / focal_length / model。usable FOVとは分離。 |
| feature_matching_sideview | use_radius_filter=false, roi_rect/valid_mask, max_pixel_displacement_sideview, spatial_grid |
| projection | allow_signed_relative_z=true, save_projection_cache(optional), distance_metric=d_wall |
| legacy_vp | enabled=false（PoC固定）。dark/brightness/VP系はPoC entryから非実行。 |

11. ファイル／クラス改修

| ファイル案 | 扱い | 改修内容 |
| --- | --- | --- |
| main_twopass.py | 既存保全 | 既存動作を壊さない。共通処理を必要最小限抽出する場合も既存entryの回帰動作を維持。 |
| main_two_direction_validation.py | 新規 | PoC全体オーケストレーション。2Run×A/Cを実行。 |
| camera_estimation.py | 拡張 | run reference対応、center prior付き柔軟推定、reference中心hard bound。既存API互換を維持。 |
| validation/frame_analyzer.py | 新規 | OCR-only＋特徴点移動推定、frame_pose出力。 |
| validation/sideview_projection_mapper.py | 新規 | 矩形ROI＋valid mask→魚眼ray→world→円筒交点→部分(z,θ,d_wall,gamma,valid)。z_cam前後を許容。 |
| validation/best_view_accumulator.py | 新規 | d_wall最小候補の部分／最終マップ蓄積、provenance保持。 |
| validation/map_registration.py | 新規 | 重複領域マッチ、RANSAC、共同z補正、θオフセット。 |
| validation/report.py | 新規 | A/C時系列、coverage、登録残差、採用距離、継ぎ目評価。 |
| config.py | 拡張 | ValidationConfig、RunConfig、reference/hard-bound/capture設定を追加。 |
| validation/sideview_feature_matcher.py | 新規（wrapper推奨） | 既存ORB/Lowe処理を利用し、radiusフィルタやVPフィルタを使わず矩形ROI＋valid maskで特徴点抽出・空間分散を行う。 |
| feature_matching.py | 既存保全 | PoCではradius-based APIを直接主経路にせず、共通ORB/Lowe処理をwrapperから利用。既存正面撮影の回帰動作を維持。 |
| feature_matching_cylindrical.py | PoC非使用 | 正面姿勢・前方z・VP系前提があるためPoC主経路から外す。 |

12. 保存データ・ログ

12.1 FrameAnalysisRecord

@dataclass class FrameAnalysisRecord: run_id: str frame_num: int timestamp: float position: np.ndarray # [x,y,z] mm orientation: np.ndarray # [roll,yaw,pitch] rad reference: np.ndarray # run reference z_ocr: float ¦ None motion_raw: np.ndarray # 6 motion_final: np.ndarray # 6 match_count: int residual_stats: dict prior_norm: float bound_hit: dict status: str

12.2 必須ログ

| カテゴリ | 内容 |
| --- | --- |
| Run条件 | physical pitch/roll、内部reference、実効FOV、trim条件、PoC選択Run |
| フレーム推定 | frame、match数、raw/final motion、state、reference偏差、prior、bounds hit、status |
| A/C比較 | x/y/roll/yaw/pitchの平均・標準偏差・最大偏差・長期傾向、特徴点残差 |
| coverage | z範囲、θ区間、valid率、d_wall/gamma統計、実重複幅 |
| 登録 | raw match数、RANSAC inlier数/率、z/θ residual before/after、補正関数 |
| 最終合成 | run採用比率、d_wall分布、gamma分布、未充填率、継ぎ目位置 |

13. 検証項目・受入条件

| No. | 検証項目 | 確認内容／受入の考え方 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 角度対応の合成テスト | 物理pitch=90°、roll=0°/120°/240°が内部CoordinateTransformer上で真上／右下／左下へ対応すること。回転順・符号・pitch=90°近傍の安定性を確認。 |
| T2 | 実効視野／ROI | 実レンズintrinsicsを変えず、現行基準ではtrim相当のusable half FOV≈71.97°（全画角≈143.93°）となることを確認し、側方用矩形ROI／maskでも公称±60°と必要余裕が成立すること。 |
| T3 | VP系列非実行 | PoC実行時に画像輝度判定、暗部抽出／重心、VP検出・平滑化、VP専用特徴点フィルタが呼び出されないこと。 |
| T4 | OCR回帰 | VP系列を外した後もz_positions/dz制約が現行OCR系列と整合し、距離推定性能が劣化しないこと。 |
| T5 | 矩形ROI特徴点 | ROI外／trim外の特徴点が除外され、ROI内で特徴点が2Dに分散して得られること。近距離側方移動でも正対応をmax displacementで過剰除去しないこと。 |
| T6 | 側方投影幾何 | 代表画素を手計算／合成データと比較し、ray→円筒交点→(z,θ,d_wall)が期待値と一致すること。 |
| T7 | z前後両側 | 同一フレームからz<z_camとz>z_camの有効交点が生成でき、前方のみのclipが残っていないこと。 |
| T8 | モードA | x=y=0、roll=run_ref固定でz/yaw/pitchが連続推定でき、長期ドリフトしないこと。 |
| T9 | モードC | x/y/roll/yaw/pitchが基準周辺で振動し、一方向の雪崩が抑制されること。短周期振動は残ること。 |
| T10 | A/C比較 | Cで自由度を増やしたことによる特徴点残差・部分展開図整合の改善と追加ドリフトの有無を比較。 |
| T11 | 重複領域／登録 | 選択2Run間に実重複領域が得られ、RANSAC inlierが確保され、z/θ residualが補正前より改善すること。 |
| T12 | d_wall選択 | 同一(z,θ)候補では近距離画素が優先採用されることをprovenanceで確認。黒い有効画素と未充填をmaskで区別できること。 |
| T13 | 継ぎ目 | 継手・クラック・付着物等が境界で二重化／飛び／折れを起こさないか目視・残差で確認。 |
| T14 | 既存回帰 | 従来main_twopassの標準実行が改修前と同じ経路で動作すること。 |

13.1 A/Cの評価指標

振動量の経験仮説 pitch > yaw > roll > y > x と大きく矛盾しないかを参考指標として見る。ただし、撮影条件や管路状態に依存するため数値順位そのものを合否条件にはしない。重要なのは、各状態がrun referenceの周辺へ戻る性質を持ち、累積ドリフトしないことである。

14. 例外・フォールバック

| 事象 | 処理 |
| --- | --- |
| 特徴点不足／FAILED | 現行同様にそのペアをスキップ。基準フレーム更新方針は現行挙動を踏襲。 |
| STATIC_FRAME | スキップ。OCR系列は保持。 |
| OCR欠損 | 現行補間／フォールバックを利用。登録時は該当区間のOCR priorを弱める。 |
| RANSAC inlier不足 | 非線形補正へ進まずrigid補正またはOCR座標のみで仮結果を出し、登録不成立を明示。 |
| z補正非単調 | 採用せずsmoothness/制御点を強めるかrigidへフォールバック。 |
| coverage不足 | 未充填maskとして残す。公称120°を無理に外挿しない。 |
| 角度周期境界 | roll/thetaの差分はwrap/unwrap処理で連続化し、240°↔-120°境界で大差分を発生させない。 |

15. 実装順序

| Step | 実装内容 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 現行回帰基準の保存 | main_twopassの既存正面撮影結果・主要ログを保存し、改修後も再現可能にする。 |
| 2 | run_reference／角度wrap | 0/120/240°を周期境界込みで安定表現できる。 |
| 3 | 物理姿勢→内部姿勢の合成テスト | pitch=90°、roll各方向が期待する管壁方向へ向き、Euler特異性／軸混成の有無を把握。 |
| 4 | OCR-only Phase1 | 暗部・輝度・VP系列を呼ばず、z_positions/dz制約が従来OCR結果と一致。 |
| 5 | 側方矩形ROI特徴点 | ROI＋valid maskでORB/Lowe・空間分散が動作し、radius/VPフィルタを使用しない。 |
| 6 | Phase2 boundsのreference中心化 | pitch=90°・roll=120°/240°でも0°へクリップされない。 |
| 7 | モードA | x/y固定、roll=run_ref固定、z/yaw/pitch推定が安定。 |
| 8 | モードC＋center prior | 雪崩抑制と短周期振動の両立。 |
| 9 | 側方projection mapper | 矩形ROI→ray→円筒交点→部分(z,θ,d_wall)を生成し、z_cam前後を扱える。 |
| 10 | FrameProjectionMap/coverage | 任意元画素↔(z,θ,d_wall)を追跡でき、valid/filled maskを保持。 |
| 11 | 仮部分展開図A/B | d_wall最小優先で部分マップを生成。 |
| 12 | 2Run rigid登録＋RANSAC | 実重複領域でΔz/Δθを安定推定。 |
| 13 | 共同非線形z補正 | A/B双方を共通Zへ滑らか・単調に補正。 |
| 14 | 元動画再投影による最終合成 | provenance付きfinal mapを生成。 |
| 15 | A/C・従来方式比較 | 姿勢時系列、残差、d_wall、継ぎ目、処理時間の比較資料を出力。 |

16. 実装開始前の確認事項

| 優先 | 確認事項 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0 | CoordinateTransformerの角度符号・回転順・θ原点 | pitch=90°、roll=0/120/240°の物理方向を正しく内部値へ対応させるため。 |
| P0 | pitch=90°近傍の姿勢表現 | 現行Euler更新で特異性／roll-yaw混成が出ないか合成テスト。問題があればR_ref×微小回転（Rodrigues/rotation-vector等）へ切替。 |
| P0 | colormap_generator.pyの正面前提 | 環状ROI、前方zのみ、depth定義等を確認し、側方projection mapperへ切り分ける範囲を確定。 |
| P0 | d_wallの定義 | 既存depthがカメラ中心～壁面交点のユークリッド距離と一致するか確認。一致しなければ別値として算出。 |
| P0 | 実レンズintrinsicsとtrim mask | 物理レンズモデルと、現行基準から導出したusable half FOV≈71.97°を混同しない。側方用矩形ROI／maskでの実coverageを実画像で確定。 |
| P0 | center prior係数 | A/C比較で実データから調整。仕様で固定値を決め打ちしない。 |
| P0 | feature max displacement | 真横・近距離の大きい画像流で正マッチを捨てない値へ再調整。 |
| P1 | 2Runの実重複幅 | 基準理論約24°ではなくcoverage実測から登録検索範囲を決める。 |
| P1 | d_wall同等時のtie-break | 画質差が見える場合にgamma/sharpness等を追加するかPoC結果から判断。 |

実装開始前チェック resource.zip側のconfig.py、coordinate_transform.py、colormap_generator.pyおよび実configを確認する。特に①角度符号／回転順、②正面用環状投影、③前方z限定の有無、④depthの意味、⑤物理レンズintrinsicsとtrim/ROIの分離を確認してから側方projection mapperを実装する。現行main_twopassの動作は回帰基準として保存する。

付録A. 現行ソースとの対応

| 現行ソース | 参照する主機能 | PoCでの扱い |
| --- | --- | --- |
| main_twopass.py | CameraState、2-pass制御、OCR z_positions、特徴点抽出、Phase2 dynamic bounds、カラーマップ出力 | 2-pass構造・OCR z・CameraStateを基準に検証entryへ展開。PoCではVP/暗部/輝度系列を呼ばず、0°中心姿勢制約と正面用投影を置換。 |
| camera_estimation.py | estimate_motion_flexible()、_constrain_camera_pose()、円筒交点残差、soft_l1 | run reference／center prior対応の中核改修対象。 |
| feature_matching.py | ORB、Lowe比率、距離制限、空間分散の共通処理 | PoCはradius環状フィルタを使わず、矩形ROI＋valid mask wrapperから利用。max pixel displacementは再調整。 |
| feature_matching_cylindrical.py | 円筒座標マッチング（姿勢0、z前方、VP系含む） | PoC主経路では不使用。真横対応後に将来検討。 |
| camera_estimation.py::暗部/輝度/VP系 | 暗部重心、brightness check、VP姿勢推定 | PoCでは非実行。legacy正面撮影互換のためソース上は残してよい。 |
| ColorMapGenerator/CoordinateTransformer（resource.zip） | pixel/ray/円筒交点、正面カラーマップ投影 | 共通幾何のみ流用候補。環状ROI→全周帯、前方z限定、depth定義を監査し、側方projection mapperへ切り分ける。 |

付録B. 変更要点の一枚まとめ

| 項目 | 改修後の決定 |
| --- | --- |
| 撮影 | pitch=90°、roll=0°/120°/240°の3方向構想。PoCはそのうち2方向。 |
| 画角 | 実レンズintrinsicsはキャリブレーション値を維持。現行基準ではfx=343.9361312858878 px、image_height=1080 px、colormap.outer_radius_ratio=0.8からusable half FOV≈71.97°（全画角≈143.93°）を導出し、ROI/mask条件として別管理。 |
| 担当幅 | 各Run公称120°、基準上は片側約12°の理論余裕。姿勢変動・偏心・矩形ROIを含めた実coverageで5°以上の余裕を確認。 |
| 画質 | d_wall最小が第一。gammaはvalid/tie-break補助。 |
| 距離z | 現行OCR推定を維持。側方1フレーム投影ではz_cam前後の両側を許容。 |
| 姿勢推定 | VP／暗部中心／VP用輝度判定を使用しない。A/Cを比較。 |
| A | x/y固定、roll=run_ref固定、z/yaw/pitch推定。 |
| C | 6DoF＋x/y/roll/yaw/pitchのrun-reference center prior。 |
| hard bounds | roll/yaw/pitchを0°中心からrun reference中心へ変更。 |
| 登録 | 2Run仮展開図の実重複領域でRANSAC＋robust共同z補正。 |
| 最終合成 | 登録結果を使って元動画から直接再投影。 |
| 将来 | 同じrun抽象を3方向へ拡張して360°合成。 |
| フレーム切出し | 正面用ドーナツ状radius filterを廃止し、側方矩形ROI＋valid maskへ変更。 |
| 投影 | 環状ROI→360°帯を廃止。矩形ROI各画素をray→円筒交点へ変換し、部分(z,θ)パッチとして蓄積。 |
| 消失点系列 | 画像輝度判定、暗部抽出／重心、VP検出・平滑化、VP専用特徴点フィルタをPoC経路から廃止。 |
| 円筒Matcher | 正面姿勢・前方z前提があるためPoCでは不使用。 |